Система скорого размораживания мяса

(Разработка Бурова В.Ф)

Назначение:

Система скорого размораживания мяса предназначена для использования на мясокомбинатах, в колбасных производствах и других видах мясопереработки, обычно не имеющих собственных забойных цехов и использующих в своих производствах замороженное мясо в полутушах и четвертинах.

Технико-экономическая новизна:

- Высокая производительность процесса - время размораживания 16 часов не зависимо от массы навеса;

- Высокое качество мяса после разморозки, не уступающее "охлажденке";

- "Вписывание" процесса в обычный односменный распорядок работы предприятия: загрузка замороженного мяса в конце смены ( в 16 часов вечера) и получение мяса в размороженном виде к началу следующего дня (к 8 часам утра);

- Восстановление массы мяса, утерянной при замораживании. При размораживании масса мяса увеличивается до 1,5% - это обеспечивает высокую прибыльность технологии и скорую окупаемость оборудования по размораживанию (срок окупаемости от 1 года до 2 месяцев в зависимости от примененных металлов: нержавейка или оцинковка);

- Использование для развертывания оборудования по размораживанию существующих производственных площадей (обычно это - существующие на предприятии холодильные камеры, холодильное оборудование в которых не демонтируется и при необходимости может использоваться в прежнем режиме)

- Возможность высокой степени автоматизации процесса.

Краткое описание технологии:

#### Метод:

Воздушное душирование.

#### Суть метода:

  - обдув замороженного мяса теплым (+20 С) и увлажненным (85-95%) воздухом через сопла, выполненные в специальных воздуховодах, размещаемых над подвесными путями;

  - теплоноситель - водяной пар, подмешиваемый к воздуху, или электроэнергия.

#### Устройство системы:

  - В камере монтируются подвесные пути по обычной технологии, принятой для систем замораживания (охлаждения) мясных полутуш или четвертин.

  - Над подвесными путями размещаются специальные воздуховоды с большим количеством сопел, ориентированных вниз.

  - Каждый воздуховод снабжается вентилятором.

  - В каждый воздуховод вводится распылительная трубка, через которую внутрь воздуховода подается водяной пар.

#### Принцип действия:

  - Beнтиляторы засасывают воздух из камеры и затем через сопла с большой скоростью (>10 м/с) выбрасывают его вниз на развешенные на подвесных путях мясные полутуши или четвертины.

  - Отепление и увлажнение воздуха происходит за счет подачи внутрь воздуховодов водяного пара.

  - Вследствие оптимально подобранной температуры и высокой скорости движения воздуха обеспечивается быстрое размораживание мяса, а благодаря высокой влажности воздуха происходит восстановление массы мяса, потерянной при замораживании.

#### Варианты исполнения агрегатов душирования:

  - из оцинкованной стали: срок эксплуатации 3-5лет;

  - из нержавейной стали: срок эксплуатации более 10 лет.

#### Варианты автоматизации:

  - без автоматизации:

  - управление процессом размораживания производится оператором вручную по КИП;

  - локальная автоматизация:

  - управление автоматическое, выполняется контроллером по установленной программе;

  - компьютерная автоматизация:

  - управление автоматическое многоцелевое выполняется компьютером повторением ранее запомненного одного из наиболее удачно выполненных процессов или по заданной технологической технологии.

#### Обслуживание системы:

При выполнении процесса размораживания система обслуживается:

  - без автоматизации: 1 человеком (оператором);

  - при локальной автоматизации оператор не требуется;

  - при компьютерной автоматизации оператор не требуется.

#### Ориентировочная стоимость оборудования на 2004 г. из расчета на загрузку 30 тонн:

| #### № #### п/п | #### Наименование | #### Варианты исполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Из оцинкованной стали |  |  | #### Из нержавейной стали |  |  |
|  |  | #### без #### автома- #### тики | #### локаль- #### ная #### автома- #### тика | #### компью- #### терная #### автома- #### тика | #### без #### автома- #### тики | #### локаль- #### ная #### автома- #### тика | #### компью- #### терная #### автома- #### тика |
| ##### 1 | #### Цена без НДС, тыс.руб | ##### 1027,3 | ##### 1386,6 | ##### 1458,7 | ##### 1778,1 | ##### 2136,4 | ##### 2209,5 |
|  | Расчетный срок окупаемости только за счет увеличения массы при дефростации с учетом затрат на электроэнергию и выработку пара: |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2 | #### при 1,5% прибавки массы, месяц | ##### 1,8 | ##### 2,4 | ##### 2,6 | ##### 3,1 | ##### 3,7 | ##### 3,9 |
| ##### 3 | #### при 0,5% прибавки массы, месяц | ##### 6,5 | ##### 8,8 | ##### 9,2 | ##### 11,2 | ##### 13,5 | ##### 14,0 |

#### Затраты энергии:

- при размораживании паром: электроэнергия - 400 кВт.ч + пар - 3300кг;

- при размораживании электроэнергией: электроэнергия - 2700 кВт.ч.

#### Ориентировочная стоимость оборудования на 2004 г. из расчета на загрузку 1,5 тонны:

| #### № #### п/п | #### Наименование | #### Варианты исполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Из оцинкованной стали |  |  | #### Из нержавейной стали |  |  |
|  |  | #### без #### автома- #### тики | #### локаль- #### ная #### автома- #### тика | #### компью- #### терная #### автома- #### тика | #### без #### автома- #### тики | #### локаль- #### ная #### автома- #### тика | #### компью- #### терная #### автома- #### тика |
| ##### 1 | #### Цена без НДС, тыс.руб | ##### 361,5 | ##### 580,9 | ##### 667,7 | ##### 470,0 | ##### 697,5 | ##### 782,1 |
|  | #### Расчетный срок окупаемости только за счет увеличения массы при дефростации с учетом затрат на электроэнергию и выработку пара: |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2 | #### при 1,5% прибавки массы, месяц | ##### 12,9 | ##### 20,7 | ##### 23,8 | ##### 16,8 | ##### 24,9 | ##### 27,9 |

#### Затраты энергии:

- при размораживании паром: электроэнергия - 64 кВт.ч + пар - 150кг;

- при размораживании электроэнергией: электроэнергия - 214 кВт.ч.

Опыт разработки:

Автором внедрены системы размораживания мяса:

- система размораживания на 30 тонн, совмещенная с системой охлаждения, - мясоконсервный завод "Любинский" Омской области(тел.8-3812-258566);

- контейнерная система размораживания на 1,2 тонны мяса в четвертинах на базе 20-тонного контейнера - мясокомбинат при Новокузнецком алюминиевом заводе (тел.8-3843-397784).

Предложение по сотрудничеству:

Автор готов с заинтересованными юридическими и физическими лицами:

1. На совместную модернизацию,

2. Проведение испытаний опытного образца,

3. Запуск в серию или изготовление под заказ.

Почта: bukren@sibmail.ru

для Бурова Владимира Федоровича.

Внимание!

Авторские материалы размещены на Интернет-сайте https://bukren.my1.ru,

"Здесь можно прочитать о микроволнах, о биополе, о шаровой молнии, о новых веяниях в области физики, философии и еще много чего интересного.