Внимание! НОВЫЙ ПРИБОР ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ!!!

## Индикаторы

#### микроволнового излучения системы Бурова В.Ф.

Назначение:

Индикаторы микроволнового излучения серии "Илия-Б1", "Илия-Б2", "Илия-Б3" являются приемниками электромагнитных волн и предназначены:

1. Для предупреждения об излучении:

- от бытовых микроволновых печей,

- от помышленных сверхвысокочастотных (СВЧ) установок,

- от медицинских физиотерапевтических СВЧ-приборов и установок.

##### 2. Для определения зон безопасной работы с СВЧ-излучением.

Устройство индикатора.

Индикатор состоит из корпуса (1), к передней части которого прикреплена антенны (2). Сбоку имеются три кнопки (3) для установки одного из трех порогов сигнализации об уровне излучения: 1, 10 или 100 мкВт/см2. Здесь же расположены светоиндикатор (4) для сигнализации о превышении уровня излучения над установленным порогом и светоиндикатор(5) наличия включенного питания, а также сам выключатель питания (6). В лицевой стороне корпуса имеются люк (7) для батареи питания и отверстия (8) для выхода звукового сигнала индикации. В заднюю торцевую грань корпуса вмонтированы розетка (9) для подключения внешнего источника питания и розетка (10) для вывода логического сигнала на внешнее устройство.

| Технология определия зон излучения:. - кнопкой (6) включается питание прибора, - нажатием одной из кнопок (3), задается необходимый порог сигнализации об уровне принимаемого излучения (обычно это средняя кнопка "10мкВт/см2"), - прибор приближается к источнику микроволнового излучения до момента, пока не включится светоиндикатор (4) и послышится звуковой сигнал из отверстий (8), - данное положение индикатора в пространстве считается точкой границы зоны, где излучение превышает заданный уровень.. | Технология контролирования аварийной ситуации:. - прибор установить в контролируемой зоне, - подключить к розетке (10) внешнее устройство сигнализации, реагирующее на логический ноль, - как только уровень микроволнового излучения окажется больше заданного, на клеммах розетки (10) будет выработан сигнал "лог.0", который запустит Ваше устройство сигнализации.. |
| --- | --- |

Использование индикаторов позволяет:

- определить зоны безопасности при эксплуатации микроволновых установок;

- контролировать безопасную работы микроволновых установок,

- автоматизировать технологические процессы, в которых применяется микроволновая энергия.

Состояние разработки:

- Имеется опытный образец изделия.

Перспективы модернизации:

- Возможность упрощения изделия при разделении по назначению;

- Возможность перейти на новую элементную базу (малое энергопотребление, жидкокристалличекую индикацию.

Технические характеристики:

| № п/п | Характеристика | "Илия-Б1 | "Илия-Б1 | "Илия-Б1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочий диапазон частот, МГц | 2300-2700 | 800-1000 | 350-500 |
| 2. | Габариты, мм | 200х85х45 | 240х185х45 | 240х185х45 |
| 3. | Напряжение питания, В | =9,2+-0,2 | =9,2+-0,2 | =9,2+-0,2 |
| 4. | Источник напряжения питания | Внутренняя батарея типа 6PL22 ("Корунд", "Крона") или внешний источник питания. |  |  |

Предложение по сотрудничеству:

Готовы с заинтересованными юридическими и физическими лицами:

- На совместную модернизацию,

- Проведение испытаний опытного образца,

- Запуск в серию или изготовление под заказ.

Почта: bukren@sibmail.ru

для Бурова Владимира Федоровича.

- Это данный Web-сайт: https://bukren.my1.ru

Внимание!

Авторские материалы размещены на Интернет-сайте https://bukren.my1.ru,

"Здесь можно прочитать о микроволнах, о биополе, о шаровой молнии, о новых веяниях в области физики, философии и еще много чего интересного.