Микроволновая вакуумная сушилка-печь системы Бурова В.Ф.

Назначение.

Микроволновая вакуумная сушилка-печь предназначена для скоростной сушки жидких, рыхлых и сыпучих материалов, в том числе:

| ягод, | фруктов, | овощей, | растений, |
| --- | --- | --- | --- |
| мясопро- дуктов, | лекарствен- ных трав, | цветоч- ной пыльцы, | грибов , |
| зерна, | семян, | медицин- ских пре- паратов, | биологи- ческих пре- паратов и пр. |

Важным является то, что сушилку по-прежнему можно использовать в качестве микроволновой печки.

Устройство сушилки.

Сушилка выполнена на базе бытовой микроволновой печки, оборудуется вакуумным насосом и системой удаления влаги.

Вакуум создается внутри специальной емкости, размещаемой внутри печи.

Для эффективности вакуума используется холодная вода.

Для ускорения набора вакуума сушилка комплектуется форвакуумным насосом

Технология сушки.

- Сушимый материал помещается внутрь специальной емкости, дверца печки закрывается.

- Запускается вакуумный агрегат, включается система удаления влаги, подается микроволновая энергия.

- Интенсивность микроволновой энергии регулируется в зависимости от количества сушимого материала и от количества остаточной влажности.

- Примерно через один час влажность продукта снижается до 8-10%.

Технико-экономическая новизна:

По сравнению с традиционными методами сушки

микроволновая вакуумная сушка протекает:

- с высокой скоростью (время сушки не более 1 часа);

- при пониженной температуре (температура процесса не более 40-60 С).

Тем самым достигается:

- сохранение витаминов;

- сохранение биологически активных веществ;

- стерилизация продукции;

- высокое качество продукции.

Состояние разработки:

- Имеется действующий макет изделия.

Перспективы модернизации:

- Возможность высокой степени автоматизации;

- Возможность оснащения установки локальной системой водяного охлаждения (насосом, радиатором, вентилятором).

Технические характеристики:

| 1. | Производительность по испаренной влаге, кг/ч | 0,6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Разовая загрузка, |  |
|  | - максимальная, л/кг | 3,0/1,0 |
|  | - минимальная, л/кг | 0,2/0,2 |
| 3. | Скорость сушки по моркови до отн.влажн. 10%, средняя, ч | 1,0 |
| 4. | Температура сушки, град.С |  |
|  | - при давлении пара 3 кПа | 25-40 |
|  | - при давлении пара 6 кПа | 35-60 |
| 5. | Рабочее давление в водопроводной сети, МПа | 0,15-0,3 |
| 6. | Расход воды, л/мин | не более 0,15-0,3 |
| 7. | Напряжение питания, В | 220 |
| 8. | Частота электропитания, Гц | 50 |
| 9. | Установленная мощность, Вт | 1300 |
| 10. | Габариты без форвакуумного насоса, мм, не более: |  |
|  | - ширина | 700 |
|  | - глубина | 470 |
|  | - высота | 700 |

Предложение по сотрудничеству.

Автор готов с заинтересованными юридическими и физическими лицами:

1. На совместную модернизацию,

2. Проведение испытаний опытного образца,

3. Запуск в серию или изготовление под заказ.

Почта: bukren@sibmail.ru

для Бурова Владимира Федоровича.

Внимание!

Авторские материалы размещены на Интернет-сайте https://bukren.my1.ru,

"Здесь можно прочитать о микроволнах, о биополе, о шаровой молнии, о новых веяниях в области физики, философии и еще много чего интересного.